MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE DRENAGEM

POUSO ALEGRE MG

# INTRODUÇÃO

O projeto apresentado consiste em uma rede projetada para interceptar drenagem existente para lançamento em curso natural, localizada no município de Pouso Alegre, na Rua Alberto Paciulli.

Este projeto é importante para o município de Pouso Alegre pois proporciona mais conforto e qualidade aos usuários e transeuntes, contribuindo de forma importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

# APRESENTAÇÃO

## Introdução

A Cone PP Consultoria Ltda por meio deste documento apresenta o drenagem para o município de Pouso Alegre/MG.

Este projeto é composto pelos seguintes volumes:

Volume I – Memorial Descritivo, Especificações Técnicas de Obras e Serviços e Orçamento em geral – Formatos A3 e A4.

Este volume engloba: Memorial descritivo, relatório fotográfico, especificações técnicas de obras e serviços, planilha orçamentária, memória de cálculo, quadro de composição de investimentos (QCI) e cronograma.

Volume II – Desenhos – Formatos A2 e A1

Este volume engloba: Plantas em geral, perfis e detalhes.

# PROJETO PROPOSTO

Este projeto prevê a execução e/ou implantação das seguintes estruturas:

- Sistema de drenagem de água pluvial;

Foi proposto um sistema de drenagem com a finalidade de definir os dispositivos que se destinam a captar as águas pluviais proveniente das bacias de contribuição, sejam elas localizadas na via ou em terrenos a montante.

A renda das famílias contempladas neste projeto tem uma variação de 1 a 5 salários mínimos. O projeto abrangerá os bairros Ribeirão das Mortes e Santa Edwiges.

### – Serviços a serem executados

#### – Montagem do canteiro de obras

O canteiro da obra deverá seguir as especificações do caderno de encargos da Secretária de Obras e Urbanismo de Pouso Alegre, deverá ser constituído de 1 container, sendo um para gestão e administração da obra, com dimensões de 2,20x6,20x2,50 m (largura x comprimento x altura). Deverá ser apresentado, pela empresa ganhadora da licitação, croqui desta área de vivência que passará pela aprovação da Secretária de Obras e Urbanismo do município e da fiscalização da obra.

Deverá ser colocada junto ao canteiro da obra uma placa de obra, sendo esta executada conforme especificação técnica, com dimensões de 3,00x2,00 m.

#### – Movimento de Terra

Movimento de terra é o conjunto de operações de escavação de corte e aterro, caixa de rua, carga, transporte, descargas, compactação e acabamento executados, a fim de passar-se de um terreno em seu estado natural para uma nova conformação topográfica desejada.

O movimento de terra deverá atender as seções de terraplenagem em projeto; sendo que o material proveniente da escavação (corte) não será reaproveitado. As áreas de empréstimo e de bota-fora deverão ser definidas e indicadas pela prefeitura Municipal de Pouso Alegre, nos quais devem possuir regularização ambiental (licença) para uso das mesmas e possuir características adequadas para sua utilização.

#### – Drenagem

O projeto de drenagem foi desenvolvido com a finalidade de definir, dimensionar e projetar os dispositivos que se destinam a captar as águas pluviais superficiais da via pública, cuja bacia de contribuição localiza-se dentro da área de influência direta do projeto.

Os dispositivos empregados constituíram de: sarjetas de concreto, redes tubulares de concreto armado, caixa de passagem, alas de captação e lançamento (boca para bueiro) bocas de lobo e poços de visita.

- Redes de drenagem

A rede de drenagem pluvial projetada perfez uma extensão total de 138,00 m conforme indicada em memória de cálculo, constituída de tubo de concreto armado com diâmetros de 1.000 mm; e 400 mm para os ramais de ligação entre as bocas de lobo e os poços de visita.

#### – Pavimentação Asfáltica

- Pavimento

Para o pavimento projetado foi adotado o revestimento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ CAP 50/70 – Faixa C com espessura de 5 cm, com camadas de base e sub-base em bica corrida de 15 cm cada, com uma extensão total de 102,00 m, conforme especificado em projeto.

A via de ligação projetada localizada entre as estacas 0+3,00 a 9+09,21, será constituída de duas pistas de rolamento com largura total de 10,00 m.

Apresenta-se a seguir as principais condições executivas das diversas camadas do pavimento:

Regularização do Subleito

O subleito deverá ser escarificado, regularizado e compactado nas condições ótimas da energia de referência do Proctor Normal, de acordo com a especificação do DNER – ES 299/97. A espessura de escavação para regularização do subleito é de 20cm.

Camada de Sub-base e Base

A camada de sub-base deverá ser executada utilizando-se bica corrida, com espessura de 15 cm. O material deverá ser compactado nas condições ótimas da energia de referência do Proctor Intermediário, de acordo com a especificação do DNER.

Imprimação

A imprimação da camada de base deverá ser executada utilizando CM-30, cuja taxa de aplicação deverá ser definida no canteiro de obras, devendo situar em torno de 1,2 l/m2, de acordo com a especificação do DNER – ES 306/97.

Pintura de Ligação

A pintura de ligação sobre a superfície de uma camada de base ou entre camadas betuminosas deverá ser executada utilizando RR-1C, de acordo com a especificação do DNER – ES 307/97.

## ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

### Introdução

Os estudos topográficos, base para a elaboração dos projetos apresentados no presente relatório, foram realizados pela PC Topo. na primeira fase do desenvolvimento dos trabalhos. Tiveram como referências os pontos notáveis e os marcos existentes na área de influência direta do empreendimento.

### Locação

A locação do trecho a ser estudado e projetado, foi feita a partir do levantamento planialtimétrico. O norte utilizado no projeto é magnético, com coordenadas verdadeiras. Foram cadastrados todos os detalhes do terreno natural, tais como cristas de barrancos, pés de taludes, fundo de grota, ravinas, cristas e pés de aterro, e obras tais como cerca de divisa, sarjetas, muros, construções, PVs, meio fio e pavimentação.

## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

### Introdução

Os estudos geotécnicos deverão ser realizados de acordo com as normas do DNER com os seguintes objetivos:

- Caracterização dos materiais constituintes dos cortes até a profundidade de 1,50 m abaixo do greide de projeto (subleito), e verificação das suas condições de umidade;

- Caracterização dos materiais dos empréstimos para uso em terraplenagem e pavimentação;

- Caracterização dos solos de fundação das obras-de-arte especiais e correntes.

### Metodologia de estudo

Considerações Gerais

Para a obtenção dos objetivos citados anteriormente, foram efetuados os seguintes procedimentos:

- Prospecção dos cortes até a profundidade de 1,50 m abaixo do greide de projeto (subleito) para determinação do perfil constitutivo, classificação dos materiais. Os solos das fundações dos aterros também foram sondados para verificação de N.A. e classificação expedita dos materiais;

- Prospecção definitiva das ocorrências de materiais para estudos qualitativos e quantitativos, envolvendo ocorrências de solos, rochas e areais;

- Prospecção dos solos de fundação das obras-de-arte correntes e especiais;

- Determinação dos locais de bota-fora e de jazidas de empréstimo.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS

INTRODUÇÃO

As especificações de serviços a serem adotadas são as da Sudecap, ABNT e normas e critérios técnicos de uso corrente de outras companhias urbanizadoras e de saneamento.

Estas especificações são parte integrante e essencial deste projeto e têm como referência normativa básica as Normas da ABNT.

# SERVIÇOES PRELIMINARES

## CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS

Objetivo

O Canteiro de Obras e Serviços compreende todas as instalações provisórias executadas, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

Metodologia de execução

A instalação do canteiro de obras e serviços deverá ser orientada pela Fiscalização que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a Contratada visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

A Contratada deverá apresentar disposição física do canteiro de serviços e submetê-lo à aprovação da Fiscalização, dentro do prazo máximo de dois dias, após a data de emissão da ordem de serviço (OS).

Instalações

O canteiro deverá ser constituído de todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, em consonância com as prescrições contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, tais como:

- Escritório de obra;

- Alojamento para funcionários;

- Escritório da Contratada;

- Vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de obra;

- Depósito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos;

- Instalações sanitárias compatíveis com o efetivo da obra;

- Tapumes e portões limitando a área de construção;

- Abertura de eventuais caminhos de serviço e acessos provisórios;

- Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e energia.

Prioritariamente, deverá ser executado o escritório da Fiscalização.

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário de obras, projeto executivo completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, projeto de sinalização, controle meteorológico, anotação de responsabilidade técnica (ART), inscrição no INSS, alvará de instalação, caderno de encargos, e eventuais licenciamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, porquanto são fontes de consultas diárias, objetivando qualidade, segurança e regularidade fiscal da obra.

Os documentos anteriormente relacionados devem ser afixados em painel próprio, e em local visível a planta geral da obra, cronograma, controle meteorológico, alvará de instalação, anotação de responsabilidade técnica (ART), inscrição no INSS e licenciamentos eventuais.

Compete à Contratada manter o Diário de Obras no Escritório da Fiscalização, registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, com os detalhes necessários ao entendimento da Fiscalização, que aprovará ou retificará as anotações efetuadas pela Contratada. A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária.

Para definir com clareza o período de vigência do Diário de Obras, a Fiscalização formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

Os termos de abertura e encerramento do Diário de Obras serão formalizados na primeira e última página deste documento, além do texto principal, mencionando-se o número e data do edital, contrato e ordem de serviço inicial.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executados de modo a atender às necessidades de demanda da obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias.

Quando da impossibilidade de ligação de esgoto à rede pública, deverá ser executada uma fossa séptica atendendo, conforme padronização e observações contidas na norma NBR-7229-82(4) –“Fossas Sépticas -Definições e prescrições”, tanto em relação aos materiais a serem utilizados quanto à correta técnica operatória. O sumidouro será dimensionado em função da capacidade de absorção do solo. Observada a redução de capacidade de absorção do sumidouro, nova unidade deverá ser construída, para recuperação da capacidade perdida. Os sumidouros não devem atingir o lençol freático, sendo sua capacidade mínima, a mesma da fossa séptica contribuinte. Em relação ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque séptico, estes deverão ser limpos e aterrados ao final da obra.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas no “Art. 170, Seções I a XIV, da Lei 6.514/77 que altera o Cap. 5 da Consolidação das Leis do Trabalho (5)”, bem como as suas respectivas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho (1) “Todos os elementos componentes do canteiro de obras e serviços, deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

## INSTALAÇÃO DA OBRA

Edificações provisórias de apoio Escritório da Contratada tipo II.

Objetivo

Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações do escritório da Contratada tipo Il, a ser utilizado em obras de grande porte, tal como referenciado no quadro de Tipos de Instalações de Obras.

Aplicação

Este escritório da Contratada, do tipo “Il”, deverá ser usado em todas as obras da Prefeitura de grande porte e de curta e média duração, podendo, a critério da Fiscalização, ser suprimido caso haja conveniência e condições para que Fiscalização e Contratada ocupem o mesmo espaço físico, que no caso, é o escritório da Fiscalização tipo “Il”.  Por constituir uma edificação temporária e necessária à construção das obras, deverá ser considerado o seu reaproveitamento em outras obras.

Será de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos seguintes componentes, já inclusos na composição de preços unitários: móveis e utensílios em geral, (1 mesa, 7 cadeiras,1 mesa de reunião de 1,20 m, 1 armário de aço, 1 arquivo com 3 gavetas, 1 mapoteca), material e equipamentos de escritório, máquinas de calcular, materiais e equipamentos de limpeza e produtos para higiene ambiental e pessoal, louças, metais e acessórios, materiais para segurança das instalações, sistema de telefonia, a ser disponibilizado pela Contratada, este último não devendo ser incluso na medição.

Vestiário

Objetivo

Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações do vestiário tipo “III”, a ser utilizado em obras de grande porte, com um efetivo médio de funcionários da ordem de 60 pessoas, tal como referenciado no Quadro 1.

Aplicação

O vestiário tipo “III” deverá ser usado em todas as obras da Prefeitura de grande porte, e cuja aplicação é regulada pela NR-18 e NR-24 “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho” Por constituir uma construção temporária e necessária à construção das obras, deverá ser considerado o seu reaproveitamento em outras obras.

Condições de Operação

Recomenda-se atentar para algumas condições operacionais previstas para os barracões, a saber:

Suprimento de energia

Ficará a cargo da Contratada providenciar junto à Cemig a instalação do sistema de energia, em seu nome.

Suprimento de água e disposição de rejeitos

O suprimento de água para todos os fins, bem como o afastamento e disposição de águas residuais serão de responsabilidade e ônus da Contratada.

Comunicação

Para atender as necessidades de comunicação externa e interna a Contratada deverá instalar rede telefônica, recaindo sobre ela o ônus da instalação, manutenção e operação bem como o fornecimento à Prefeitura de um ramal telefônico com linha direta, até 5 (cinco) dias após a instalação do escritório da Fiscalização.

Equipamentos

O canteiro de serviços instalado pela Contratada deverá contar, de acordo com a natureza de cada obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, e ferramentas, necessários à sua boa execução, respeitando-se as discriminações contidas no Termo de Referência da citada obra. Caberá à Contratada fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras e equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) conforme as prescrições das “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, em especial às normas NR-6 e NR-18.

Ensaios

São dispensáveis os ensaios de quaisquer dos materiais que forem usados nestes padrões.

Critérios de medição

Escritório de Obra

Medição

Será medido por m² utilizado (construído ou não, tipo alugado).

Barracão de Obra

Medição

Será medido por m² considerando os tipos padronizados no Quadro 1, escolhidos de acordo com as características da obra.

Placas de Obra

Medição

As placas de obras referentes ao financiamento e as placas de obra padrão Prefeitura, quando for o caso, serão medidas por m² instalada na área de abrangência do canteiro de obra. As demais placas não serão objeto de medição, porque já foram incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).

Medição

As instalações e padrões provisórios das concessionárias de serviços públicos, serão medidas por unidade a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas especificações inerentes.

# DRENAGEM

## REDE TUBULAR DE CONCRETO

Generalidades

Esta especificação tem como objetivo classificar e estabelecer os formatos, dimensões e performances exigíveis nos tubos pré-moldados de concreto a serem utilizados na constituição das redes tubulares de concreto.

DEFINIÇÕES:

Tubo de concreto: É o elemento pré-moldado de seção circular de concreto armado a ser utilizado nas redes de águas pluviais.

Berço: É a estrutura sobre o qual o tubo de concreto é assentado.

APLICAÇÃO:

Os tubos de concreto assentados sobre o berço aqui especificados serão utilizados em todas as redes tubulares de concreto executadas nas obras.

Execução

Berço: O concreto do berço será constituído por cimento Portland comum (NBR 5732/80), agregados (NBR 7211/83) e água.

A composição volumétrica da mistura deverá ser de 1:3:6, cimento, areia e brita, devendo ser alcançado o fck mínimo de 9 MPa.

Argamassa: os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3.

Reaterro: o reaterro envolvendo os tubos será manual até a altura de 20 cm acima da sua geratriz superior.

Tubos

Os tubos serão pré-moldados de concreto armado, tipo macho e fêmea, classes CA-1, CA-2, ou CA-3 conforme indicação de projeto, devendo ser produzidos conforme o estabelecido na especificação EB 103/57. Deverão ainda obedecer às dimensões estabelecidas na tabela aqui apresentada, sendo admitidas as tolerâncias previstas na referida especificação.

As peças serão inspecionadas segundo prevê a especificação EB 103/57, sendo imprescindível que apresentem, na face externa, em caracteres bem legíveis, o nome do fabricante, a data de fabricação, diâmetro interno nominal e a classe a que pertencem. Para os tubos de armadura elíptica, deve ser determinada a geratriz, posicionada superiormente, com a palavra “Alto”. Os lotes de tubos devidamente inspecionados e amostrados deverão ser submetidos aos seguintes ensaios previstos na EB 103/57 – MB 113/58: ensaio de compressão diametral (NBR 6586/81) e ensaio de absorção d’água.

| DIMENSIONAMENTO DE VALAS EM CAIXÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN(mm) | H (m) | B(m) | DN(mm) | H (m) | B(m) |
| 400 | ≤ 1,50 | 0,80 | 1000 | ≤ 1,50 | 1,60 |
| 400 | > 1,50 | 0,90 | 1000 | > 1,50 | 1,90 |
| 500 | ≤ 1,50 | 0,80 | 1100 | ≤ 1,50 | 1,70 |
| 500 | > 1,50 | 1,10 | 1100 | > 1,50 | 2,00 |
| 600 | ≤ 1,50 | 1,00 | 1200 | ≤ 1,50 | 1,90 |
| 600 | > 1,50 | 1,30 | 1200 | > 1,50 | 2,20 |
| 700 | ≤ 1,50 | 1,10 | 1300 | ≤ 1,50 | 2,00 |
| 700 | > 1,50 | 1,40 | 1300 | > 1,50 | 2,30 |
| 800 | ≤ 1,50 | 1,30 | 1500 | ≤ 1,50 | 2,40 |
| 800 | > 1,50 | 1,60 | 1500 | > 1,50 | 2,70 |
| 900 | ≤ 1,50 | 1,40 | - | - | - |
| 900 | > 1,50 | 1,70 | - | - | - |

Legenda:

DN = Diâmetro nominal da rede tubular

H = Profundidade da vala

B = Largura da vala

Rede tubular de concreto

ALTURA DE ATERRO SOBRE A GERATRIZ SUPERIOR

| Utilização |  | Classe do tubo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CA-1 | CA-2 | CA-3 |
| 1° CASO: Valas escavadas em caixão, ou berços assentados sobre enrocamento de pedra | 3,50 < h ≤ 4,50 | 4,30 < h ≤ 5,70 | 6,40 < h ≤ 11,00 |
| 2° CASO: Valas escavadas em talude ou redes salientes | 2,60 < h ≤ 3,70 | 3,30 < h ≤ 4,60 | 6,00 < h ≤ 9,00 |

DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO

| DN |  |  | CA-1 / CA-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | e(mm) | k(mm) | f(mm) | g(mm) | J(mm) | De(mm) |
| 400 | 40 | 580 | 105 | 50 | 155 | 480 |
| 1000 | 100 | 1400 | 170 | 140 | 310 | 1200 |

DIMENSIONAMENTO DO TUBO DE CONCRETO

| DN |  |  | CA-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | e(mm) | k(mm) | f(mm) | g(mm) | J(mm) | De(mm) |
| 1000 | 100 | 1400 | 170 | 140 | 310 | 1200 |

NOTAS

- As quantidades de apiloamento e regularização de fundo de vala e reaterro manual, são válidas apenas para o caso da largura do berço (d) ser igual à largura da vala (B).

- As formas somente serão executadas quando for necessário o escoramento das valas.

Critérios de medição e pagamento

Medição

Regularização e apiloamento de fundo de vala

Será executado em todo o comprimento da vala, na largura padrão. Não será objeto de medição à parte, devendo seu custo estar incluído na remuneração do serviço de rede tubular de concreto.

Formas laterais para berço

Serão medidas pela área, em metros quadrados, efetivamente executadas de acordo com as dimensões estabelecidas no projeto. Caso as larguras da vala e do berço sejam coincidentes, as formas laterais serão desnecessárias, não sendo, portanto, objeto de medição e pagamento.

Berços de concreto

Serão medidos pelo volume, em metros cúbicos, efetivamente executado de acordo com o

Projeto.

Redes tubulares de concreto

Serão medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas de acordo com o projeto padrão, considerando-se a classe e o diâmetro nominal do tubo. Descontar os segmentos ocupados por poços de visita e caixas de passagem.

Pagamento

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios de medição definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e encargos necessários à execução, envolvendo ainda:

Para berço de concreto

- Lançamento de concreto;

- Concretagem em duas etapas;

- Demais serviços e materiais atinentes.

Para formas laterais

- Montagem e fixação das formas;

- Desforma;

- Demais serviços e materiais atinentes.

Para redes tubulares de concreto

- Regularização e apiloamento de fundo de vala;

- Assentamento e rejuntamento de tubos;

- Reaterro manual até 20 cm acima da geratriz superior;

- Demais serviços e materiais atinentes.

## ESCAVAÇÃO DE VALAS

Objetivo

Objetiva regulamentar os serviços inerentes à escavação mecânica e/ou manual de valas, tomando-se como referência a legislação pertinente.

Metodologia de execução

Em função das características do material, profundidade da escavação ou condições específicas de projeto, poderão ser utilizados na execução de serviço, equipamentos tais como:

- Ferramentas manuais;

- Retroescavadeiras;

- Escavadeiras sobre esteira ou pneus;

- Draga de arraste;

- Equipamentos e ferramentas a ar comprimido;

- Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalização.

Especificações técnicas

Os serviços de escavação de valas obedecerão ao disposto nesta especificação, quanto à execução, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro.

A execução dos serviços cobertos por esta especificação deverá atender às exigências da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A demarcação e acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de topografia da Contratada.

Compete à Fiscalização aprovar as Notas de Serviço elaboradas pela Contratada, após a locação e conforme larguras, profundidades e declividades fornecidas pelo projeto.

Antes de se iniciar os serviços de escavação a Contratada deverá solicitar aos órgãos concessionários de serviços públicos, cadastros de redes subterrâneas de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissão de dados e sinalização de tráfego, a fim de que sejam compatibilizadas possíveis interferências identificadas no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalações.

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas.

Eventuais esgotamentos de águas nascentes no fundo das escavações das valas poderão ser drenados por bombeamento, constatada a impossibilidade para drenagem através do ponto de lançamento da rede.

A utilização de explosivos, para qualquer que seja a finalidade, só será permitida após autorização da Fiscalização, não eximindo a Contratada das responsabilidades de seus efeitos.

A execução dos serviços deve ser protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, conforme normas da CONTRATANTE.

A eventual remoção de pisos ou pavimentos, ou outra obra executada, deverá ser feita na dimensão estritamente necessária, sob aprovação da Fiscalização e sua reconstituição executada de acordo com seu projeto. Os materiais reaproveitáveis devem ser limpos e armazenados em locais, que menos embaraços causem à obra.

Atenção especial deve ser dada às valas em proximidade de obras já existentes, acompanhando as diversas etapas de execução, para que seja possível adotar, quando necessário, as medidas cabíveis de proteção.

Em caso de divergência entre elementos do projeto, serão obedecidos os seguintes casos:

- Divergências entre as cotas assinaladas em projeto e as suas dimensões medidas em escala; prevalecerão as primeiras;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes; prevalecerá a última revisão.

Antes do início da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando entulhos, tocos, raízes, etc.

A escavação deve ser feita mecanicamente, sempre com o uso de equipamentos adequados.

Dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da Prefeitura, poderá ser feito manualmente, após constatada a impossibilidade do uso de máquinas. Quando executadas mecanicamente, o acerto do fundo da vala deve ser preferencialmente manual, ou com equipamento mecânico, desde que atenda às tolerâncias prescritas nesta especificação.

As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de lançamento ou de pontos, onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação.

Para assentamento de tubos, a largura da vala deve obedecer ao quadro adiante, conforme medidas preestabelecidas e padronizadas pela CONTRATANTE.

As valas para os poços de visitas terão dimensões internas livres, no mínimo, igual à medida externa da câmara ou balão acrescida de 60 cm.

Durante a execução das escavações das valas, estas deverão ser inspecionadas verificando-se a existência de solos com características e natureza tais que, comparadas com as exigências de projeto, necessitem ser removidos ou substituídos.

O fundo das valas, antes do assentamento da obra, deverá ser regularizado, compactado e nivelado nas elevações indicadas em projeto, com uma tolerância de +-1 cm.

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala, deve ser preenchida com material granular fino compactado, às expensas da Contratada.

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado de 1,00 m da borda da escavação. Em casos especiais, poderá a Fiscalização determinar a retirada total ou parcial do material escavado.

Os taludes das escavações de profundidade, quando realizados na vertical, devem ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo, conforme determinação da norma NR-18 de Segurança do Trabalho e especificações da CONTRATANTE.

O talude de escavação, com profundidade até 1,50 m, quando não escorado, deverá ter sua estabilidade assegurada com as paredes da vala rampada.

Escoramento

Escoramento é um reforço aplicado às paredes de uma vala, com finalidade de evitar desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes.

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavação, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados escoramentos, tais como: pontaleteamento, tábuas, pranchas do tipo macho e fêmea, conforme padrões contidos no final deste capítulo.

Segundo a padronização da CONTRATANTE, podemos dividir os escoramentos em cinco tipos:

- Escoramento contínuo tipo “A” ;

- Escoramento contínuo tipo “B” ;

- Escoramento contínuo tipo “C”;

- Escoramento descontínuo tipo “A”;

- Escoramento descontínuo tipo “B”.

Em função das características do material a ser escavado, foram estabelecidos três tipos de serviço: escavação em solo mole, escavação em material de 3a categoria e escavação em material de 1ª e 2ª categorias.

Escavação em solo mole

Quando a execução da escavação se caracteriza pela obrigatoriedade de utilização das dragas de arraste, a ocorrência mais comum é em leito de rio ou córrego, com escavação para construção de canais ou galerias.

Escavação em material de 3a categoria

Quando o material apresenta resistência ao desmonte equivalente à rocha não alterada, ou blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m ou volume igual ou maior a 2 m³, a extração se fará com o emprego contínuo de equipamento de ar comprimido e/ou explosivos até a redução dos blocos a dimensões compatíveis com os equipamentos de carga e transporte.

Escavação em material de 1ª e 2ª categorias

Quando a escavação pode ser executada satisfatoriamente com a utilização de ferramentas manuais, retroescavadeiras ou escavadeiras.

Escavação manual

Será aquela executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,50 m, onde não for possível a escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços públicos, área acanhada, difícil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizações de terreno e outras condições, a critério da Fiscalização.

Escavação mecânica

A escavação deve, sempre que possível, prosseguir de jusante para montante e executada em caixão (talude vertical), podendo ser executada em talude inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela Fiscalização. Sempre se processará mediante o emprego de equipamento mecânico específico para o tipo de solo e profundidade de escavação.

Controle tecnológico

Os serviços de escavação para abertura de valas com a finalidade de construção de caixas e tubulações devem incluir entre outros: “Limpeza da área na linha de locação das tubulações, escavações, deposição do material ao lado da vala, reaterro e remoção do excesso, escoramentos de tábuas e pontaletes, reaterro e apiloamento, nivelamento e consolidação do fundo da vala, escavações complementares para serviços quando necessários, esgotamento de águas, enfim todos os serviços necessários aqui mencionados ou não, para assegurar a correta locação em linha e nível, bem como a segurança do pessoal durante a obra”

*Para assentamento de tubos, a largura da vala deve obedecer ao quadro acima conforme medidas preestabelecidas e padronizada pela CONTRATANTE.

Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico do corte, em metros cúbicos, considerando-se o tipo de solo e a forma de execução.

No caso de escavação em material de 1a e 2a categorias, os volumes serão calculados por horizontes de escavação, em função da profundidade real escavada.

Para efeito de medição, serão considerados os seguintes horizontes:

- Profundidade até 2,00 m;

- Profundidade de 2,00 até 4,00 m;

- Profundidade de 4,00 até 6,00 m;

Como exemplo, uma vala com profundidade de 5,50 m terá seu volume calculado em quatro etapas como segue:

- V1 – volume compreendido até 2,00 m;

- V2 – volume compreendido entre 2,00 e 4,00 m;

- V3 – volume compreendido entre 4,00 e 5,50 m;

Para escavação manual ou mecânica em 1ª ou 2ª categoria

- Escavação;

- Depósito do material escavado ao lado da vala;

- Afastamento do material para alívio de sobrecarga nos bordos;

- Esgotamento quando necessário;

- Demais serviços e materiais necessários.

Para escavação mecânica em solo mole

- Escavação;

- Carga sobre caminhões simultânea à operação de escavação;

- Pranchadas de madeira ou outros dispositivos para melhor operação do equipamento;

- Demais serviços e materiais atinentes.

Para escavação em material de 3a categoria

- Furação para colocação de explosivos;

- Explosivos, detonadores, espoletas, etc;

- Compressores, marteletes, rompedores e acessórios;

- Equipamentos para desmonte a frio (quando for o caso);

- Vistoria cautelar em moradias próximas à área de serviço;

- Demais serviços e materiais atinentes.

## REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS

Objetivo

Apresentar as diretrizes para os serviços manuais de aterro ou reaterro de vala, com o emprego de solo selecionado e compactado.

Os aterros ou reaterros serão espalhados manualmente no interior da vala e compactados mecanicamente, para assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos serviços. A critério da Fiscalização, quando se tratar de serviços de recomposição de valas de drenagem ou de execução de remendos em pavimentos já existentes, admitir-se-á o uso de equipamentos de menor porte para a compactação da camada, desde que a área da vala ou do remendo a ser trabalhada não comporte a execução com os equipamentos usuais.

Metodologia de execução

Para o reaterro compactado de valas, podem ser empregados os seguintes equipamentos:

- Compactadores de placa vibratória (elétricos, à diesel ou gasolina);

- Equipamentos de percussão (sapos mecânicos a ar comprimido);

- Rolos compactadores de pequenas dimensões;

- Soquetes manuais com mais de 30 kg.

Especificações técnicas

Para a compactação do fundo das valas, deverá ser procedido o seguinte:

- Os fundos de valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, utilizando-se compactadores de solos do tipo compactador de placas;

- O lançamento do concreto nas valas, para assentamento da rede tubular, só se dará após a aprovação e a liberação por parte da Fiscalização.

O reaterro compactado das áreas entre cintas e paredes das valas, deverá ser executado mecanicamente com vibrador de placas. O material usado para o reaterro deverá ser umedecido e compactado até apresentar o grau de compactação adequado, de conformidade com a norma NB-501-80, da ABNT.

Os materiais empregados como reaterro, serão descarregados no interior da vala, sobre a canalização ou rede tubular construída, após a liberação e autorização da Fiscalização. Os materiais serão espalhados e regularizados com o auxílio de ferramentas manuais. Na operação, serão removidos galhos, matacões, entulhos e demais rejeitos, indesejáveis ao bom desempenho do reaterro da vala.

Controle executivo

O reaterro de vala deverá ser executado sempre que possível com o mesmo material retirado da vala e com equipamento compatível com a sua largura e condições locais.

A critério da Fiscalização o material de reaterro poderá ser substituído, sendo a operação medida e remunerada à parte.

As camadas soltas deverão apresentar espessura máxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 ou 95% do Proctor Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas quando necessário.

A operação deverá ser sempre mecanizada, só sendo permitido o reaterro manual com uso de soquete em locais onde não seja possível o uso de equipamento mecânico, a critério da Fiscalização.

O reaterro em redes tubulares de concreto, até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, deverá ser executado manualmente com soquetes leves ou maço, devendo ser apiloado, sem controle do grau de compactação.

Proceder, sempre, a compactação no entorno de poços de visita de redes de drenagem pluvial executadas, com compactadores de placa vibratória, executando-se as passadas suficientes à compacidade exigida em projeto e orientada pela Fiscalização.

O entorno das caixas de bocas-de-lobo merece cuidados semelhantes utilizando para compactação manual ferramentas informais, devido ao pequeno espaço entre o corte e a parede da caixa.

Controle tecnológico

Deverão ser realizados os ensaios de controle de compactação segundo as normas do DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e só liberadas as camadas de acordo com as exigências normativas.

Para dirimir qualquer dúvida na procedência e na qualidade dos materiais utilizados em reaterro, deverão ser procedidos os ensaios de caracterização nos mesmos.

Os materiais deverão obedecer às especificações e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT. Os serviços serão executados obedecendo aos projetos padrões da CONTRATANTE (largura e altura do berço, altura das formas, etc.).

Medição

O reaterro compactado de valas será medido pelo volume geométrico, em metros cúbicos, de material efetivamente compactado, considerando-se o modo de compactação (manual ou mecânico).

## BOCAS DE LOBO - DUPLA COMBINADA – TIPO “A”

Definições

A boca de lobo tipo A é uma caixa dotada de grelha, com finalidade de coletar águas superficiais e encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem. É constituída de:

- Caixa de alvenaria de 20 cm e dimensões de acordo com projeto;

- Grelha, elemento constituído por barras longitudinais e transversais espaçadas entre si, para permitir a captação de água;

- Quadro ou caixilho, dispositivo destinado a receber a grelha;

- Cantoneira, elemento dotado de abertura vertical junto ao meio fio, que permite a entrada de água.

Aplicação

- A grelha deve ser assentada obrigatoriamente com rebaixo na sarjeta e em nível.

- A boca-de-lobo tipo A pode ser instalada em pontos intermediários ou em pontos baixos das sarjetas.

- Não deverá ser permitida a instalação da boca-de-lobo tipo A em rua sem sarjeta.

- A abertura na cantoneira, somente influi, na capacidade de vazão quando houver obstrução na grelha.

Especificações técnicas

Concreto

Deverá ser confeccionado com cimento Portland, agregados e água, com as seguintes resistências:

- Laje de fundo e coroamento – fck ≥18 MPa;

- Viga intermediária - fck  ≥ 18 MPa;

- Grelha, caixilho e cantoneira constituído de ferro fundido cinzento.

Tijolos / blocos de concreto

Deverão ser empregados tijolos de 1ª categoria (requeimados), conforme a NBR 7170/82, NBR 6136/94, NBR 7173/74 e NBR 7184/91.

Blocos de concreto podem substituir os tijolos requeimados, sendo os vazios dos mesmos preenchidos com concreto, traço mínimo de 9 MPa.

Argamassa

Será composta de cimento e areia no traço volumétrico 1:3. Cimento e areia deverão obedecer às especificações e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Conjunto grelha, quadro e cantoneira em ferro fundido

Serão constituídos de ferro fundido cinzento nas classes FC-10 a FC-40, ou seja, limite mínimo de resistência à tração igual a 10 kgf/mm2.

Todas as peças devem ser isentas de defeitos que afetem seu desempenho, sem reparos posteriores à sua fabricação e devem conter o nome do fabricante, a classe do ferro fundido e o ano de fabricação em tamanho suficiente e posição, tal que não interfira na sua aplicação.

As peças em ferro fundido, deverão ser garantidas pelo fabricante até 6 meses contra defeitos não detectados quando da aceitação.

Gravar o ano de fabricação na cantoneira, face superior, bordo inferior direito. Deve ser especificado o conjunto quadro, grelha e cantoneira em FoFo para avenidas de grande porte.

Metodologia executiva

A execução dos serviços compreende a sequencia de operações:

- Escavação manual ou mecânica da vala e regularização;

- Concretagem do piso;

- Execução das paredes em alvenaria de 20 cm com altura mínima de 1,00 m;

- Construção da viga intermediária (boca de lobo dupla);

- Concreto de coroamento da alvenaria;

- Revestimento interno espessura de 2 cm com argamassa traço 1:3;

- Arremates nas chegadas e saídas dos tubos na caixa, com corte das saliências do tubo no

interior da caixa;

- Assentamento do conjunto grelha, quadro e cantoneira;

- Reaterro e apiloamento do espaço externo da caixa entre a parede e o corte da terra.

Controle tecnológico

Todos os materiais deverão satisfazer as normas e serem submetidos aos ensaios previstos

pela ABNT.

Ensaios

As peças antes de submetidas aos ensaios de compressão deverão ser inspecionadas.

Inspeção

Nesta fase serão examinadas todas as peças quanto às dimensões e pesos estabelecidos nesta especificação. Se os resultados dessa inspeção conduzirem à recusa de 10% ou mais das peças apresentadas, toda a partida será recusada. Somente as peças aprovadas na inspeção serão submetidas aos ensaios respectivos.

Boca de lobo tipo A

O ensaio de compressão tem o objetivo de determinar a resistência à compressão da grelha e quadro de ferro fundido. Os ensaios deverão ser executados obedecendo ao seguinte roteiro:

- O quadro será assentado horizontalmente sobre uma mesa plana, rígida, nivelada e indeformável;

- Coloca-se em seguida a grelha assentada devidamente no quadro de forma idêntica o que ocorrerá durante o período de utilização;

- Dispõe-se o conjunto de modo que o ponto de aplicação da carga seja no meio da grelha;

- Eleva-se gradualmente a carga de modo constante e aproximadamente igual a velocidade de 6000 kg por minuto;

- A carga será aplicada no centro da grelha por intermédio de um bloco de aço de 200 x 300mm, colocado transversalmente, à velocidade especificada no ensaio;

- Aumenta-se o esforço até atingir a carga de trinca, que será anotada, em seguida, eleva-se o ensaio até a carga de ruptura.

Critérios de medição e pagamento

Medição

Caixas para boca de lobo

Serão medidas em unidades efetivamente executadas, de acordo com o projeto padrão, considerando-se apenas se simples ou duplas.

Conjunto quadro-grelha

Serão medidos em unidade efetivamente fornecidas e assentadas de acordo com o projeto padrão, considerando-se o tipo A.

Cantoneiras

Serão medidas em unidades efetivamente fornecidas e assentadas de acordo com o projeto padrão, considerando-se, neste caso, o tipo A.

Alteamento de boca de lobo tipo A

Será considerado sempre que a altura da alvenaria das caixas exceder a 1 m. O serviço será medido em metros, pela altura excedente a 1 m previsto no padrão, considerando-se se a caixa é simples ou dupla.

Pagamento

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com a medição definida no item anterior, que remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos materiais, equipamentos, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços, envolvendo:

Para caixas boca de lobo tipo A

- Escavação manual ou mecânica com remoção do material do corpo da obra;

- Nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

- Reaterro do espaço externo da caixa entre a parede e o corte de terra;

- Forma, desforma, armadura e concretos;

- Alvenaria 20 cm e revestimento com argamassa 1:3;

- Pequenos reaterros;

- Viga intermediária para apoio do quadro e grelha (boca-de-lobo dupla);

- Demais serviços e materiais necessários.

Para conjunto quadro, grelha e cantoneira

- Assentamento das peças;

- Concreto;

- Pequenas escavações e/ou reaterros;

- Demais serviços e materiais necessários.

Para alteamento de bocas de lobo simples ou dupla

- Escavação adicional com remoção do material;

- Alvenaria 20 cm e revestimento com argamassa;

- Pequenos reaterros;

- Demais serviços e materiais atinentes.

## POÇO DE VISITA TIPO A

Generalidades

Esta padronização tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a construção, adequada dos PV(s) – POÇOS DE VISITA – bem como suas formas, dimensões e especificações técnicas.

Definições

POÇOS DE VISITA: São os dispositivos auxiliares implantados nas galerias de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo, às mudanças de direção, declividade e diâmetro de um trecho para outro, e permitir a inspeção e limpeza das galerias devendo, para isto, serem instalados em pontos convenientes.

Para atender as diversas situações encontradas durante a elaboração do projeto foram padronizados 2 (dois) tipos de poços de visita.

TIPO A: São poços de visita que não possuem dispositivo de queda interno (degrau).

CÂMARA DE TRABALHO: É a parte inferior do poço de visita tendo a forma retangular ou quadrada.

CHAMINÉ OU CÂMARA DE ACESSO: É a parte superior do poço de visita e terá sempre a forma circular com diâmetro de 80 cm (oitenta centímetros).

TAMPÕES: Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme padrão.

ESCADA DE MARINHEIRO: Todos os poços de visita serão dotados de escada de marinheiro para permitir o acesso ao seu interior conforme desenho padrão.

APLICAÇÃO: Os postos de visita padronizados se aplicam a todas as galerias de águas pluviais a serem construídas, não permitindo qualquer dispositivo de características diferentes, sendo de uso obrigatório nos seguintes casos:

Em todos os CRUZAMENTOS DE VIAS salvo quando o espaçamento for inferior ao mínimo estabelecido no item dimensões.

Em trechos de MUDANÇAS BRUSCAS DE DIREÇÃO no caminhamento das galerias pluviais.

Em trechos de MUDANÇAS DO DIÂMETRO das galerias.

Os POÇOS DE VISITA serão também aplicados para: ligações das BOCAS-DE-LOBO, que poderão ser tanto na câmara de acesso quanto na câmara de trabalho desde que analisadas suas cotas, dimensões e números de ligações em trechos de MUDANÇAS DE DECLIVIDADES no caminhamento das galerias pluviais.

Execução

Os poços de visita serão sempre da forma padronizada obedecendo ao desenho tipo constante desta especificação.

CONCRETO: As paredes laterais e o fundo do poço de visita serão em concreto estrutural com fck>15 MPa e nas espessuras indicadas nos desenhos.

ENCHIMENTO INTERNO: Para conformação da calha interna do poço de visita será feito o enchimento em concreto com fck>15 MPa.

LAJE DA CÂMARA DE TRABALHO: A redução para instalação da câmara de acesso é feita através de uma laje de redução pré-moldada de concreto armado de resistência fck>15 MPa, dotada de aberturas excêntricas de diâmetro igual a 80cm (oitenta centímetros).

Materiais

CONCRETO: O concreto deve ser constituído cimento Portland, agregados e água.

CIMENTO: O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer as NBR-5732/80 e NBR-5733/80 respectivamente.

AGREGADOS: Os agregados devem satisfazer as especificações da NBR-7211/83. Por ser um concreto de provável desgaste superficial deverá ser atendidas as exigências estabelecidas para o agregado miúdo e agregado graúdo, bem como a abrasão Los Angeles.

ÁGUA: A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

FORMAS: As formas devem ser constituídas de chapas de compensado resinado, travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformações.

Ensaios

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos seguintes ensaios previstos nas referidas normas da ABNT.

| ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO | AGREGADOS PARA CONCRETO | CIMENTO PORTLAND | CONCRETO |
| --- | --- | --- | --- |
| NBR-6152/80 | NBR-7216/82 | NBR-7215/82 | NBR-5739/80 |
| NBR-6153/80 | NBR-7217/82 | NBR-7224/82 |  |
| NBR-7477/82 | NBR-7218/82 | NBR-5743/77 |  |
| NBR-7478/82 | NBR-7219/82 | NBR-5744/77 |  |
|  | NBR-7220/82 | NBR-5745/77 |  |
|  | NBR-6465/80 | NBR-5749/77 |  |

Quantidades

Dimensões

Os poços de visita Tipo A deverão ser dispostos, para rede tubular, de modo a atender aos seguintes espaçamentos, considerados a partir do centro de cada tampão:

A seguir apresenta-se quadro com as dimensões estabelecidas para o Poço de Visita Tipo A.

Medição

Os poços de visita de redes tubulares serão medidas em unidades efetivamente executadas de acordo com o projeto-tipo padronizado considerando-se o tipo e o diâmetro nominal do tubo de maior diâmetro conectado aos mesmos.

As chaminés e tampões serão considerados à parte, conforme normas de medição e pagamento, constantes do presente volume, específicas para cada serviço.

## TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR

Objetivo

Esta padronização tem como objetivo classificar e estabelecer os formatos, dimensões e performances exigíveis nos tampões de ferro fundido nodular a serem utilizados nos serviços de águas pluviais pela Prefeitura.

Definições

- Tampão: dispositivo constituído por tampa e caixilho em ferro fundido destinado ao fechamento, não estanque, de acesso a câmara do poço de visita;

- Tampa: dispositivo de abertura do acesso a câmara do poço de visita, sendo apoiada no caixilho;

- Quadro ou caixilho: dispositivo destinado a receber a tampa.

Especificações técnicas

O tampão deverá ser articulado.

O tampão será de ferro fundido nodular devendo apresentar textura compacta e granulação homogênea. O processo de fabricação será a critério do fabricante, mas deverá atender as exigências desta padronização.

Os tampões que apresentarem imperfeições ou defeitos não serão aceitos pela Prefeitura.

Nenhum defeito poderá ser retocado ou corrigido por qualquer processo.

A tampa deverá ter 8 (oito) furos.

Na tampa deverá constar a seguinte inscrição no segmento de círculo maior “Prefeitura – Águas Pluviais” com letras de no mínimo 25 (vinte e cinco) milímetros de altura e no segmento de círculo menor, o ano.

As tampas deverão ser providas de alça que permitam seu levantamento de forma fácil e segura.

As peças de ferro fundido nodular devem satisfazer as condições estabelecidas na norma NBR 6916/81.

As peças deverão ser dimensionadas para resistirem à ação do trem tipo brasileiro rodoviário TB-36.

Ensaios

Os tampões de ferro fundido nodular devem ser submetidos aos ensaios de resistência descritos a seguir:

- A aparelhagem deve ser provida de dispositivo que permita a elevação da carga de modo contínuo, sem golpes com velocidade constante de 6.000 kg/min;

- O tampão deverá ser assentado horizontalmente sobre uma mesa plana, rígida, nivelada e indeformável;

- A carga será aplicada no centro do tampão por intermédio de um disco de aço de 200 mm de diâmetro e 50 mm de espessura a velocidade de 6.000 kg/min;

- Nenhuma peça deverá trincar ou romper com carga inferior a 30.000 kgf.

Amostra

A coleta da amostra será efetuada ao acaso normalmente pela Prefeitura de acordo com a seguinte tabela:

| Tamanho da | Tamanho | Número de |
| --- | --- | --- |
| encomenda | do lote | peças por lote |
| ≤ 100 | 50 | 2 |
| 100 a 500 | 100 | 2 |
| 500 a 1000 | 100 | 3 |
| 1000 a 2000 | 200 | 4 |
| > 2000 | 200 | 4 |

O lote será rejeitado totalmente se qualquer uma das peças falhar durante um ensaio.

As peças, mesmo aprovadas, que apresentarem defeito durante os 06 (seis) primeiros meses de uso deverão ser repostas sem qualquer ônus para a Prefeitura.

Dimensões

Serão aceitas as seguintes tolerâncias nas dimensões e pesos das peças, conforme indicado nos quadros abaixo:

Controle executivo

O serviço deverá ser executado obedecendo ao projeto padrão Prefeitura, constituindo-se das seguintes operações:

- Assentamento da laje de redução sobre as paredes da chaminé;

- Execução de alvenaria 20 cm com diâmetro interno de 60 cm, acompanhando a abertura da laje;

- Assentamento do tampão e caixilho sobre concreto de coroamento da alvenaria, na espessura de 15 cm;

- Revestimento interno da alvenaria com argamassa traço 1:3.

A alvenaria executada sobre a laje de redução, deverá ter altura variável para permitir o assentamento do tampão acompanhando as declividades transversal e longitudinal da pista.

O trânsito sobre o tampão, deverá ser evitado durante o tempo que for necessário à cura inicial do concreto. Em situações em que haja necessidade de rápida liberação da via, utilizar concreto de alta resistência inicial.

Medição

O serviço será medido pelo número de unidades efetivamente executadas, conforme o projeto padronizado.

## ESCORAMENTO DE VALAS

Objetivo

Apresentar a padronização, cujo objetivo é estabelecer para os diversos tipos de escoramento, suas formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para seu uso.

Definições

Escoramento é o reforço aplicado às paredes de uma vala, com finalidade de evitar desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes de drenagem.

Segundo a padronização da CONTRATANTE podemos dividir os escoramentos em quatro tipos:

- Escoramento contínuo tipo A;

- Escoramento contínuo tipo B;

- Escoramento descontínuo tipo B;

As especificações a seguir apresentadas se propõem a detalhar os tipos de escoramento.

## ESCORAMENTO CONTÍNUO TIPO A

Objetivo:

O objetivo desta padronização é estabelecer para os diversos tipos de escoramentos, suas formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para seu uso.

Definições:

Escoramento contínuo: é aquele que cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical deverão estar justapostas.

Pranchões: verticais são as peças de madeira colocadas na posição vertical dentro da vala.

Longarinas: são as peças assentadas longitudinalmente nas laterais interiores da vala e que servem de suporte para a verticalidade dos pranchões.

Estroncas: são as peças transversais à vala que garantem o suporte vertical dos pranchões.

Ficha: é a parte do pranchão vertical que fica abaixo do greide de fundo da vala.

Aplicação

O escoramento contínuo deverá ser usado nos casos em que o terreno não apresentar estabilidade suficiente tais como argila mole, solos arenosos e/ou na presença de água, ou quando a profundidade de escavação for superior a 3 m.

O uso de escoramento contínuo tipo A se limita a uma profundidade máxima de 4 m e uma largura máxima de 3 m.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e especificados.

Especificações

Os pranchões verticais serão em madeira de 30 cm de largura por 5,00 cm de espessura.

Os pranchões deverão ter resistência superior a tf  >= 135 kg/cm2.

As longarinas serão em peças de madeira de 20 cm de largura por 5,00 cm de espessura.

A resistência das peças longarinas devem ser superior a tf > = 135 kg/cm2.

As estroncas serão em peça de eucalipto com diâmetro Ø = 15 cm.

As estroncas deverão ter resistência superior a tc > = 104 kg/cm2.

Ensaios

Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pelas normas brasileiras.

Métodos brasileiros – NBR-6230/80 – Ensaios físicos e mecânicos.

Norma Brasileira – NBR-7190/82 – Cálculo e execução de estruturas de madeira.

Quantidades

| Discriminação | Unidade | Tipo A |
| --- | --- | --- |
| Pranchão de madeira 5,0 x 30 - laterais | m2 / m2 | var |
| Pranchão de madeira 5,0 x 20 - longarinas cm | m2 / m2 | var |
| Estronca de Eucalipto Ø15 | m / m2 | var |
| Chapuz de peça 8 x 8 | un / m2 | var |
| Idem | m3/ un | 0,0004 |

Critérios de medição

Os escoramentos contínuos de valas tipo A serão medidos pela sua área de execução, em metros quadrados, de acordo com o projeto-tipo padronizado, independentemente da largura da vala escorada e de outras variáveis previstas.

Para o cálculo das quantidades, serão considerados os dois lados da vala e as alturas de escavação compreendidas entre o topo e o fundo da escavação propriamente dita.

## ESCORAMENTO CONTÍNUO TIPO B

Objetivo

O objetivo desta padronização é estabelecer critérios executivos para os diversos tipos de escoramentos contínuos ou fechados, bem como suas formas, dimensões, especificações e técnicas necessárias à sua aplicação.

Definições

Escoramento contínuo: é aquele que cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical são assentadas simultaneamente sem nenhum distanciamento entre elas;

Estacas verticais: são as peças metálicas (perfis “I”) cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas;

Pranchões: horizontais são as peças de madeira colocadas na posição horizontal da forma a cobrir toda a superfície lateral da vala entre estacas verticais adjacentes;

Longarinas: são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas;

Estroncas: são peças transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas;

Ficha: é a parte da estaca vertical que fica abaixo do greide do fundo da vala.

Aplicação

O escoramento contínuo somente deverá ser usado em solos instáveis.

Em solos de argila mole, arenosos e na presença de água, deverá ser usado escoramento contínuo.

O escoramento em perfis pranchados (tipo B) deverá ser recomendado somente para profundidades entre 4 a 6 m.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material que não seja padronizado e especificado.

Especificações

No escoramento contínuo tipo B, as estacas verticais, longitudinais e estroncas serão em perfil “I”, padrão americano de dimensões estabelecidas na tabela apresentada no item.

Os perfis “I” deverão ser novos ou estar em perfeito estado de conservação.

Na cravação deverá ser garantida a verticalidade dos perfis, não se admitindo qualquer variação.

Os pranchões horizontais serão em madeira de 30 cm de largura por 5,5 cm de espessura.

Os pranchões deverão ter resistência superior a tf > = 135 kg/cm2.

Ensaios

Os ensaios aqui preconizados são os estabelecidos pelas Normas Brasileiras, para o dimensionamento do aço e da qualidade das peças.

Quantidades

| Discriminação | Unidade | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Pranchão de madeira 5,5 x 30 | m2 / m2 | 1 |
| Estacas verticais | m / m2 | 0,9 |
| Longarinas | m / m2 | var |
| Estroncas | m / m2 | var |
| Apoios e calços | - | var |

Dimensões

O escoramento contínuo tipo B deverá obedecer o esquema estrutural anexado ao final deste capítulo.

Poderão ser usadas como estronca, peças roliças de eucalipto, desde que obedecidas as dimensões especificadas.

Deverão ser obedecidas as seguintes dimensões para longarinas e estroncas, considerando as diversas larguras de valas:

Especificações de estaca prancha

Legenda: B = Largura da Vala

Critérios de medição

Os escoramentos contínuos de valas tipo B serão medidos pela sua área de execução, em metros quadrados, de acordo com o projeto-tipo padronizado, independentemente da largura da vala escorada e de outras variáveis previstas.

Para o cálculo das quantidades, serão considerados os dois lados da vala e as alturas de escavação compreendidas entre o topo e o fundo da escavação propriamente dita.

## ESCORAMENTOS DESCONTÍNUOS TIPOS A e B

Objetivo

O objetivo desta padronização é estabelecer para os diversos tipos de escoramentos, suas formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para seu uso.

Definições

Escoramento contínuo: é aquele que cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical são assentadas simultaneamente sem nenhum distanciamento entre elas;

Estacas verticais: são as peças metálicas (perfis “I”) cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas;

Pranchões: horizontais são as peças de madeira colocadas na posição horizontal da forma a cobrir toda a superfície lateral da vala entre estacas verticais adjacentes;

Longarinas: são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas;

Estroncas: são peças transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas;

Ficha: é a parte da estaca vertical que fica abaixo do greide do fundo da vala.

Aplicação

O escoramento descontínuo somente deverá ser usado em solos estáveis.

Em solos de argila mole, arenosos e na presença de água não deverá ser usado escoramento aberto.

Em valas com profundidade superior a 1,5 m (um metro e meio) é obrigatório o uso de escoramento.

O escoramento descontínuo deverá ser usado em valas com profundidade máxima de 3,0 (três) metros.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e especificados.

Especificações

Os pranchões verticais serão de madeira de 30 cm de largura e 7,5 cm de espessura.

Os pranchões deverão ter resistência superior a δf > = 135 kg/cm2.

As longarinas serão em peças de madeira de 20 cm de largura e 7,5 cm de espessura.

A resistência das peças longarinas deve ser superior a δf > = 135 kg/cm2.

As estroncas serão em peças de eucalipto com diâmetro Ø = 9 cm.

As estroncas deverão ter resistência superior a δc > = 104 kg/cm2.

Ensaios

Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pelas Normas Brasileiras.

Métodos Brasileiros – NBR-6230/80 – Ensaios físicos e mecânicos

Norma Brasileira – NBR-7190/82 – Cálculo e execução de estruturas de madeira.

Quantidades para escoramento descontínuo tipo A

| Discriminação | Unidade | Tipo A |
| --- | --- | --- |
| Pranchão de madeira 5,5 x 30 | m2 / m2 | var |
| Estronca de Eucalipto Ø9 | m / m2 | var |
| Chapuz de peça 8 x 8cm | un / m2 | var |
| Idem | m3/ un | 0,0004 |

Quantidades para escoramento descontínuo tipo B

| Discriminação | Unidade | Tipo B |
| --- | --- | --- |
| Pranchão de madeira 5,5 x 30 | m2 / m2 | var |
| Pranchão de madeira 5,5 x 20 | m2 / m2 | var |
| Estronca de Eucalipto Ø15 | m / m2 | var |
| Chapuz de peça 8 x 8cm | un / m2 | var |
| Idem | m3/ un | 0,0004 |

Medição

Os escoramentos descontínuos de valas serão medidos pela área executada, em metros quadrados, efetivamente escorada de acordo com o projeto-tipo padronizado, considerando-se o tipo A ou B, independentemente da largura da vala escorada.

Para o cálculo da área escorada, serão considerados os dois lados da vala e as alturas de escavação nos eixos de poços-de-visita e caixas-de-passagem e em pontos intermediários, caso ocorram variações consideráveis. Não serão considerados para efeito de medição os comprimentos de pranchões dispostos abaixo do greide de escavação (ficha).

# PAVIMENTAÇÃO

## REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Objetivo

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de regularização do subleito.

Metodologia de execução

Esta especificação aplica-se à regularização do subleito de vias a pavimentar, com a terraplenagem já concluída na cota estabelecida em projeto.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20 cm será considerado como terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. A espessura adotada de escavação para a regularização do subleito foi de 20cm.

Especificações

Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de ocorrências indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigências:

- Ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm;

- Ter um índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa;

- Ter expansão inferior a 2%.

Equipamentos

Para a execução da regularização, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Carro-pipa distribuidor de água;

- Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto-propulsores;

- Grade de discos;

- Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de conformidade com o tipo de material na regularização.

Execução

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos previamente.

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento.

Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com as especificações de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, ou de material inservível para subleito, deverá ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituição desse material inservível por material indicado também no projeto. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela maneira já descrita.

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ±2%.

Controle tecnológico

Ensaios a serem procedidos

Determinação de massa específica aparente, “in situ”, com espaçamento máximo de 100m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação.

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compactação.

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 250 m de pista.

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME-47-64, (Proctor Normal), com espaçamento máximo de 500 m de pista.

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-47-64 (Proctor Normal), para determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio.

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique a homogeneidade do material, a critério da Prefeitura. A amostragem (conjunto de ensaios para a determinação do valor estatístico) deverá ser feita na mesma frente de trabalho, e não em frentes de trabalho separadas.

Aceitação

Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem, a serem confrontadas com os especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas:

Xmax=x+1,29σN+0,68σ

Xmin=x−1,29σN+0,68σ

Para o caso do Índice de Suporte Califórnia, o valor, calculado de acordo com a fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior ao valor mínimo especificado.

μ=x−1,29σN

sendo:               x=xN                   σ=x−X2N−1

N≥9	(número de determinações feitas); μ= Índice de Suporte Califórnia; σ= tensão admissível do terreno;

Controle geométrico

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- 2 cm em relação às cotas do projeto;

- + 20 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando medida a menos;

- Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta.

Medição

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de plataforma regularizada, com os dados fornecidos pelo projeto. Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância. A escavação será medida a parte juntamente com transporte e descarga.

## REFORÇO DO SUBLEITO - SE NECESSÁRIO

Objetivo

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de reforço do subleito.

Metodologia de Execução

Reforço do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste e que, por circunstâncias técnico-econômicas, será executada sobre o subleito regularizado.

Especificações Materiais

O material a ser empregado deverá ser proveniente de empréstimos indicados no projeto, possuindo características superiores às dos materiais do subleito. Preferencialmente, serão empregados solos residuais (argila, saibros, etc.), selecionados, na fase de projeto, dentre os melhores disponíveis.

O Índice de Suporte Califórnia mínimo, determinado segundo método do DNER-ME 49-64 e com a energia do método DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário) deverá ser superior ao valor do índice de Suporte Califórnia do subleito. A expansão máxima deverá ser de 1%.

Equipamentos

Para execução do serviço de reforço do subleito poderão ser usados os seguintes equipamentos:

- Moto niveladora pesada com escarificador;

- Carro-pipa distribuidor de água;

- Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto-propulsores;

- Grade de disco;

- Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

Execução

Compreende as operações de escavação e carga no empréstimo, transporte, descarga, espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, compactação do material importado lançado na pista já regularizada e acabamento final, obedecendo a espessura indicada no dimensionamento do pavimento, em camadas individuais de, no mínimo 10 cm e, no máximo 20 cm de espessura, após a compactação.

O diâmetro máximo admissível dos grãos não deverá ultrapassar 2” (5 cm), ou seja, metade da espessura da camada quando ela for de 10 cm. No caso de espessuras maiores, o diâmetro máximo dos grãos não deverá ultrapassar 3” (7,6 cm).

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor intermediário), e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%.

Controle tecnológico

Ensaios a serem procedidos

Determinação de massa específica aparente, “in situ”, com espaçamento máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compactação;

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 250 m de pista;

Um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME-48-64 com espaçamento máximo de 500 m de pista;

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64, para determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio.

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique a homogeneidade do material, a critério da Fiscalização. A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da mesma ocorrência (empréstimo ou jazida).

Aceitação

Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem, a serem confrontadas com os especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas:

Para o caso do Índice de Suporte Califórnia, o valor µ, calculado de acordo com a fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior ao valor mínimo especificado.

N ≥ 9 (número de determinações feitas); µ = Índice de Suporte Califórnia; σ = tensão admissível do terreno;

No caso da não aceitação dos serviços pela análise estatística, o trecho considerado será subdividido em subtrechos, fazendo-se um ensaio com material coletado em cada um deles.

Para os ensaios do Índice de Suporte Califórnia, cada um destes subtrechos terá uma extensão máxima de 100 m e, para os demais ensaios, uma extensão máxima de 50 metros.

Os subtrechos serão dados como aceitos, tendo em vista os resultados dos ensaios, face aos valores exigidos pelas especificações.

Controle geométrico

Após a execução do reforço do subleito, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos. No caso da existência de meios-fios, a relocação e nivelamento serão executados, respectivamente, no eixo e a 10 cm do meio-fio, tanto de um lado quanto do outro da via. Serão permitidas as seguintes tolerâncias:

- + 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando medida a menos; até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

- A espessura média da camada de reforço, determinada pela fórmula:

N ≥9 (número de determinações feitas), não deve ser menor do que a espessura do projeto menos 1 cm; µ = Índice de Suporte Califórnia; σ = tensão admissível do terreno;

Na determinação de x serão utilizados pelo menos 9 valores de espessuras individuais X, obtidas por nivelamento, conforme mencionado no primeiro parágrafo deste sub-item, de 20 em 20 m, antes e depois das operações de espalhamento e compactação.

Não será tolerado qualquer valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, em relação à espessura do projeto.

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de reforço com espessura média inferior à do projeto, a diferença será acrescida à camada imediatamente superior.

No caso de aceitação de camada de reforço dentro das tolerâncias, com espessura média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto da camada imediatamente superior.

Critérios de medição

O reforço do subleito será medido por metro cúbico de material compactado, na pista, e segundo a seção transversal do projeto.

No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, será considerada a espessura média ( x ) calculada como no item anterior.

Quando x for inferior à espessura  de projeto, será considerado o valor x ,  e quando x for superior à espessura do projeto, será considerada a espessura de projeto.

## SUB-BASE  E BASE DE BICA CORRIDA

Generalidades

Bica corrida é a camada de base composta por produtos resultantes de britagem primária de rocha sã, que em uma condição granulométrica mínima assegura estabilidade à camada, quando executada através das operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação.

A superfície a receber a camada de base de bica corrida deve estar perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da bica corrida.

Deve ser conferida especial atenção às etapas referente à descarga, ao espalhamento e à homogeneização da umidade da bica corrida, de modo minimizar a segregação.

O espalhamento da bica corrida deve ser efetuado pela ação da moto niveladora, e a compactação deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável (no caso de tapa buracos poderá ser usada placa vibratória, dependendo das dimensões da área).

Medição

Os serviços, executados e recebidos na forma descrita, serão medidos em metros cúbicos de sub-base de solo estabilizado, compactado na pista, segundo a seção transversal definida no Projeto de Pavimentação.

A espessura adotada para a camada de base e sub-base é de 15cm cada.

## IMPRIMAÇÃO

Objetivo

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de imprimação.

Metodologia de execução

Consiste a imprimação, na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante de baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

- Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

- Promover condições de aderência entre a base e revestimento;

- Impermeabilizar a base.

Especificações

Materiais

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pela Prefeitura. Podem ser empregados asfaltos diluídos, tipo CM-30 e CM-70. A escolha do material betuminoso adequado deverá ser feita em função da textura do material de base.

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m 2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Prefeitura, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. Também poderá ser usado jato de ar comprimido.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Execução

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade.

Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que à primeira for permitida a abertura ao trânsito.

O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30; para o CM-70 a superfície deve se encontrar seca.

Controle de qualidade

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pela Prefeitura, e considerado de acordo com as especificações em vigor.

O controle para asfaltos diluídos constará de:

- 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;

- 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

- 1 ensaio de destilação, para cada 100 t;

- 1 curva de viscosidade x temperatura, para cada 200 t.

Controle de temperatura

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

Controle de quantidade aplicada

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito por um dos modos seguintes:

- Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

- Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material consumido.

Medição

A imprimação será medida através da área efetivamente executada, de acordo com o projeto, em metros quadrados, considerando-se o tipo de material betuminoso utilizado, compreendendo a aquisição, estocagem e transporte de material betuminoso (inclusive perdas), até a pista e todas as operações necessárias à perfeita execução da imprimação, incluindo a varrição da pista e sua completa limpeza.

## PINTURA DE LIGAÇÃO

Metodologia de execução

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento betuminoso (betuminoso ou não), antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

Especificações Materiais

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor aprovadas pelo DNER. Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:

- emulsões asfálticas, tipo RR-1C, RR-2C; RM-1C, RM-2C e RL-1C;

- asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos.

A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 l /m2. As emulsões asfálticas devem ser diluídas com água na razão de 1:1.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Pintura de ligação

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Execução

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, proceder-se-á varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento, são os seguintes:

- para asfaltos diluídos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;

- para emulsões asfálticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a primeira permita tráfego.

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso comece e pare de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, são retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície.

Pintura de ligação

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsão asfáltica diluída, recomenda-se que a mistura água + emulsão seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

Controle de qualidade

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em vigor. Este controle constará de:

Para asfaltos diluídos

- 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;

- 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

- 1 ensaio de destilação, para cada 100 t.

Para emulsões asfálticas

- 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;

- 1 ensaio de resíduo por evaporação, para o carregamento a ser utilizado na obra;

- 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

- 1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t.

Controle de temperatura

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

Controle da quantidade aplicada

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito por um dos modos seguintes:

•	Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

  - Pintura de ligação

- Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material consumido.

Controle de uniformidade de aplicação

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar o serviço, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso.

Critérios de medição e pagamento

Medição

A pintura de ligação será medida através da área efetivamente executada, de acordo com o projeto, em metros quadrados, considerando-se o tipo de material betuminoso utilizado, englobando a aquisição, estocagem e transporte de material betuminoso (inclusive perdas) até a pista e todas as operações necessárias à perfeita execução do serviço, incluindo a varrição e limpeza da pista.

Pagamento

A pintura de ligação será paga conforme o preço contratual, de acordo com a medição referida no item anterior.

# BIBLIOGRAFIA

Sugere-se para complementação deste capítulo a seguinte bibliografia específica:

- DNER-ES 330/97 – Obras-de-arte especiais – Concretos e argamassas.

- DNER-EM 034/97 – Água para concreto.

- DNER-EM 036/95 – Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto forno.

- DNER-EM 037/97 – Agregado graúdo para concreto de cimento.

- DNER-EM 037/97 – Agregado miúdo para concreto de cimento.

- DNER-ES 283/97 – Drenagem – Dissipadores de energia.

- DNER-ES 284/97 – Drenagem – Bueiros tubulares de concreto.

- DNER-ES 285/97 – Drenagem – Bueiros metálicos sem interrupção do tráfego.

- DNER-ES 286/97 – Drenagem – Bueiro celular de concreto.

- DNER-ES 287/97 – Drenagem – Caixas coletoras.

- DNER-ES 288/97 – Drenagem – Sarjetas e valetas de drenagem.

- DNER-ES 289/97 – Drenagem – Transposição de sarjetas e valetas.

- DNER-ES 290/97 – Drenagem – Meios-fios e guias.

- DNER-ES 291/97 – Drenagem – Entradas e descidas d’água.

- DNER-ES 292/97 – Drenagem – Drenos subterrâneos.

- DNER-ES 293/97 – Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

- DNER-ES 294/97 – Drenagem – Drenos sub-superficial.

- DNER-ES 295/97 – Drenagem – Drenos sub-horizontais.

- DNER-ES 296/97 – Drenagem – Demolição de dispositivos de concreto.

- DNER-ES 298/97 – Drenagem – Restauração de dispositivos de drenagem danificados.

- DNER-ES 331/97 – Obras-de-arte especiais – Armaduras para concreto armado.

- DNER-ES 333/97 – Obras-de-arte especiais – Formas.

- DNER-ES 334/97 – Obras-de-arte especiais – Fundações.

- DNER-ES 335/97 – Obras-de-arte especiais – Estruturas de concreto armado.

- DNER-ES 337/97 – Obras-de-arte especiais – Escoramentos.

- DNER-ES 347/97 – Edificações – Alvenaria e painéis.

- DNER-EM 374/97 – Fios e barras de aço para concreto armado.

- DNER-PRO 277/97 – Metodologia para controle estatístico de obras e serviços.

- Álbum de Projetos Tipo de Drenagem – DNER, 1988.

- Manual de Drenagem de Rodovias – DNER, 1989.

- Manual de Construção de Obras de Arte Especiais – DNER, 1995.

- ABNT NBR 00942/85 – Segurança de escavação a céu aberto – Procedimentos .

- ABNT NBR 5645/89 – Tubo cerâmico para canalizações.

- ABNT NBR 05712/81 – Bloco vazado modular de concreto.

- ABNT NBR 5732/91 – Cimento Portland comum.

- ABNT NBR 5733/91 – Cimento Portland de Alta Resistência.

- ABNT NBR 5739/80 – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto.

- ABNT NBR 5743/77 – Cimento Portland - Determinação de perda ao fogo.

- ABNT NBR 5744/77 – Cimento Portland - Determinação de resíduo insolúvel.

- ABNT NBR 5745/77 – Cimento Portland - Determinação de anidrido sulfúrico.

- ABNT NBR 5749/77 – Análise química de cimento Portland - processos optativos para determinação de dióxido de silício, óxido de ferro e alumínio, óxido de cálcio e óxido de magnésio.

- ABNT NBR 06136/94 – Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural.

- ABNT NBR 6152/92 – Materiais metálicos - Determinação das propriedades mecânicas à tração.

- ABNT NBR 6153/88 – Produto metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado.

- ABNT NBR 6230/80 – Ensaios físicos e mecânicos.

- ABNT NBR 6460/83 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão.

- ABNT NBR 6465/83 – Agregados -Determinação da abrasão "Los Angeles".

- ABNT NBR 6582/91 – Tubo cerâmico para canalizações - Verificação da resistência à compressão diametral.

- ABNT NBR 6583/86 (MB-17) – Tubo de concreto simples - Determinação da resistência à compressão diametral.

- ABNT NBR 6586/86 – Tubo de concreto -Determinação do índice de absorção de água.

- ABNT NBR 6598/84 – Peças brutas de ferro fundido cinzento - Afastamentos dimensionais.

- ABNT NBR 6916/79 – Ferro fundido nodular ou ferro fundido com grafita esferoidal.

- ABNT NBR 7170/83 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.

- ABNT NBR 07173/74 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural.

- ABNT	 NBR 07184/91 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria -Determinação da resistência à compressão.

- ABNT NBR 7190/82 – Cálculo e execução de estruturas de madeira.

- ABNT NBR 07211/83 – Agregado para concreto.

- ABNT NBR 7215/82 – Cimento Portland – Determinação da resistência a compressão.

- ABNT NBR 7216/82 – Amostragem dos agregados.

- ABNT NBR 7217/82 – Agregados – Determinação de composição granulométrica.

- ABNT NBR 7218/82 – Agregados – Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis.

- ABNT NBR 7219/82 – Agregados – Determinação de teor de materiais pulverizados.

- ABNT NBR 7220/82 – Agregados – Determinação de impurezas orgânicas úmidas em agregado miúdo.

- ABNT NBR 7224/82 – Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da área específica.

- ABNT NBR 7477/82 – Determinação do Coeficiente de conformação Superficial de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado.

- ABNT NBR 7478/82 	– Método de ensaio de fadiga de barras de aço para concreto armado.

- ABNT NBR 7480/96 – Barras e fios	 de aço destinados a armaduras para concreto armado.

- ABNT NBR 7529/91 – Tubo e conexão cerâmicos para canalizações - Determinação da absorção de água.

- ABNT NBR 08798/84 – Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.

- ABNT NBR 08949/85 – Paredes de alvenaria estrutural - Ensaio à compressão simples.

- ABNT NBR 09287/85 – Argamassa de assentamento para alvenaria de bloco de concreto – Determinação da retenção de água.

- ABNT NBR 09794/86 (EB 103/57) – Tubo de concreto Armado de Seção Circular para Águas Pluviais.

- ABNT NBR 09795/86 (MB 113/58) – Tubo de concreto armado - Determinação da resistência à compressão diametral.

- ABNT NBR 10837/89 – Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.

- ABNT NBR 12117/91 – Blocos vazados concreto para alvenaria – Retração por secagem.

- ABNT	 NBR 12118/91 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Determinação da absorção de água, do teor de umidade e da área líquida.

- ABNT NBR 12266/82 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana – Procedimentos.

- Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho

- Resolução CREA nº 407/96 – Regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

- NBR-7229-82 – Fossas Sépticas-Definições e prescrições;

- Art. 170, Seções I a XIV, da Lei 6.514/77 que altera o Cap. 5 da Consolidação das Leis do Trabalho

- NBR-7176/82 – Mourões de concreto armado para cercas de arame farpado

- NBR-6317/82 – Arame farpado de aço zincado de dois fios

- NBR-11169/97 - Execução de cercas de arame farpado

- DNER – ES – 329/97 – Obras de Arte Especiais – Serviços preliminares.

- ABNT NBR- 5682/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições.

- ABNT NBR – 6947/83 – Levantamento topográfico.

- CAMPANA. N.A.; TUCCI. C.E.M. 1994. Estimativa de área Impermeável de macro bacias urbanas.

- RBE. Caderno de Recursos Hídricos V12 n.2 p79-94.

- DIAZ. O. ; TUCCI. C.E.M.; 1987. Regionalização de Hidrogramas Unitários de Bacias Urbanas. Caderno de Recursos Hídricos. Revista Brasileira de Engenharia. V7 N.2 p19-30

- SCS. 1975. Urban Hydrology for Small Watersheds. Washington. U.S. Dept. Agr. (Technical Release. n. 55).

- TUCCI, C.E.M. 1993. Hidrologia: Ciência e Aplicação. EDUSP, Editora da UFRGS, ABRH, 952p.

- CETESB. DAE. Drenagem Urbana Manual de Projeto, São Paulo 1979, 468p.

- HIDROSISTEMAS..Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais. COPASA-MG 1973 264p

- BAPTISTA Márcio: LARA Márcia. Fundamento de Engenharia Hidráulica 2ª Ed rev. Belo Horizonte  -  MG. Editora UFMG / Escola de Engenharia, 2003, 437 pg.